ИНСТРУКЦИЯ

по применению набора реагентов

«Питательная среда для идентификации коринебактерий по тесту расщепления цистина сухая»

1.НАЗНАЧЕНИЕ

«Набор реагентов» предназначен для идентификации коринебактерий по тесту расщепления цистина ферментом цистиназой.

Выпускается в полиэтиленовых банках по 100, 200 г.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА НАБОРА

2.1.Принцип метода

Идентификация коринебактерий осуществляется микробиологическим методом.

Принцип метода – визуальное обнаружение бактерий, выросших на питательной среде при посеве исследуемых образцов.

2.2.Состав набора

«Набор реагентов» представляет собой смесь сухих компонентов из расчета г/л:

Панкреатический гидролизат казеина (ТУ 9385-002-004479327-94)    36,2

Экстракт кормовых дрожжей (ЭКД) для микробиологических

питательных сред сухой (ФС 42-3441-97)                                                 1,0

Д-мальтоза (ТУ 6-09-2108-77)                                                                  3,4

Натрия хлорид (ГОСТ 4233-77)                                                                 5,2

Висмут лимоннокислый (ТУ 64-6-255-87)                                               1,7

L-цистин (ТУ 6-09-3252-80)                                                                       0,2

8-оксихинолин сернокислый (хинозол) (ТУ 6-09-07-668-76)                0,001

Натрий углекислый (ГОСТ 5100-85Е)                                                        2,5

Агар микробиологический (ГОСТ 17206-96)                                           5,8±1,4

3. АНАЛИТИЧЕСКАЯ И ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ НАБОРА

«Набор реагентов» обеспечивает рост каждого из тест-штаммов: Corynebacterium diphtheriae mitis nontoxigenic 203АГ, Corynebacterium diphtheriae gravis 75, Corynebacterium xerosis 1911 и Corynebacterium pseudodiphtheriticum «Соколов» при посеве уколом бактериологической петлей диаметром 2 мм через 18-20 ч инкубации при температуре             (371) С во всех пробирках.

4.МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Соблюдение «Правил устройства, техники безопасности производственной санитарии, противоэпидемического режима и личной гигиены при работе в лабораториях (отделениях, отделах) санитарно-эпидемиологических учреждений системы Министерства здравоохранения» (Москва, 1981 г.).

5.ОБОРУДОВАНИЕ И РЕАГЕНТЫ

- Термостат, обеспечивающий температуру (37±1) °С

- Флаконы стеклянные, вместимостью 1 л

- Цилиндр стеклянный мерный, вместимостью 1000 мл

- Пробирки стеклянные

- Вода дистиллированная

- Спиртовка

- 0,9 % раствор натрия хлорида

6.АНАЛИЗИРУЕМЫЕ ПРОБЫ

Объекты исследований в санитарной и клинической микробиологии.

7. ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА

7.1.Приготовление рабочего раствора реагента

«Набор реагентов» в количестве, указанном на этикетке, размешивают в 1 л воды дистиллированной, кипятят 3 мин до полного расплавления агара. Среду не стерилизовать! Среду разливают при постоянном перемешивании по 4 мл в стеклянные пробирки, соблюдая правила асептики.  Готовая среда светло-желтого цвета. Допускается осадок на дне пробирки и слабая опалесценция.

Готовую среду, разлитую в пробирки, допускается хранить не более 10 сут. при температуре от 2 до 8 ºС.

8.РЕГИСТРАЦИЯ И УЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ

Исследуемые культуры засевают «уколом» бактериологической петлей диаметром 2 мм в столбик среды и инкубируют при температуре (37±1)°С в течение 18-20 ч. Почернение среды по ходу «укола» и образование “облачка” коричневого цвета в глубине столбика среды указывает на наличие фермента цистиназы (положительная реакция). При отрицательной реакции цвет среды не меняется (при росте некоторых коринебактерий может образовываться темное пятно на поверхности среды).

9.УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

«Набор реагентов» необходимо хранить в герметично закрытой упаковке в сухом, защищенном от света месте при температуре от  2 до 25 ºС.

Срок годности – 2 года со дня изготовления. «Набор реагентов» с истекшим сроком годности использованию не подлежит.

Для получения надежных результатов необходимо строгое соблюдение настоящей инструкции по применению.

Рекламации на качество Набора реагентов «Питательная среда для идентификации коринебактерий по тесту расщепления цистинасухая» в течение срока годности следует направлять в адрес производителя: ФГУП «НПО «Микроген», Россия, 115088, Москва,   ул.1-я Дубровская, 15, тел.(495) 710-37-87.Адрес производства: Россия, 367025, г. Махачкала, ул. Леваневского, д. 24, тел.(8722) 62-47-79.