| Кат. № 1106 Фасовка 500 г. Срок годности 4 года. Хранить при температуре 20°С | Основа GC агара GC Agar Base |
| --- | --- |

Среда для селективного выделения и культивирования гонококков и Haemophilus spp.
в работе с гемоглобином и добавками

Формула в граммах на литр

Пептоновая смесь	15,0	Хлорид натрия	5,0

K2HPO4	4,0	Кукурузный крахмал	1,0

KH2PO4	1,0	Бактериологический агар	10,0

Конечная величина pH 7,2 ± 0,2 при 25°C

Приготовление

Развести 7,2 г среды в 100 мл дистиллированной воды для получения основы двойной концентрации. Тщательно перемешать и выдержать 5 минут. Нагреть при частом помешивании, довести до кипения. Кипятить в течение минуты. Автоклавировать 15 минут при 121°C. Готовая среда имеет янтарную окраску, слегка опалесцирует и должна храниться при 8–15°C.

Также автоклавировать 100 мл 2% раствора гемоглобина, полученного путем постепенного добавления воды к 2 граммам сухого гемоглобина до получения однородной суспензии. Охладить оба флакона до 50°C, в стерильных условиях добавить раствор гемоглобина к Основе GC агара и осторожно перемешать. Также в стерильных условиях добавить восстановленную Добавку обогатительную (кат. № 6011) (флакон А предварительно растворить во флаконе В). Тщательно перемешать, избегая образования пузырьков. Данная среда представляет собой шоколадный агар общего назначения. Налить в чашки или пробирки с завинчивающимися крышками. Пробирки наклонить и дать среде затвердеть. Добавление Добавки VCN (кат. № 6013) превращает данную среду в среду Таера-Мартина (Thayer–Martin Medium). Для выделения Neisseria spp. в среду можно добавить Добавку VCAT (кат. № 6014), Добавку VCNT (кат. № 6026) или Добавку LCAT (кат. № 6012), последнюю – после добавления лизированной конской крови вместо гемоглобина с Добавкой обогатительной.

Каждая из Добавок VCAT и VCNT содержат различные антибиотики, и их совместное использование определяется требуемой степенью селективности среды. При использовании Добавок VCN, VCAT и VCNT добавление Добавки обогатительной (кат. № 6011) и 2% раствора гемоглобина является обязательным.

Использование

Основа GC агара используется с различными добавками для выделения и культивирования патогенных микроорганизмов, таких как Neisseria gonorrhoeae, N. meningitidis, Haemophilus influenzae.

Пептоновая смесь является источником питательных веществ, необходимых для роста микроорганизмов: азота, витаминов, минеральных солей и аминокислот. Кукурузный крахмал адсорбирует токсичные продукты метаболизма. Фосфаты калия выполняют роль буферной системы. Хлорид натрия поддерживает осмотический баланс.

Добавляя гемоглобин и добавки, Основа GC агара используется для приготовления шоколадного агара и среды Таера-Мартина. Гемоглобин обеспечивает присутствие в среде гемина (Х-фактора), необходимого для Haemophilus spp. и стимулирующего рост Neisseria spp. Росту Haemophilus spp. и Neisseria spp. также способствует обогащенность данной среды кофакторами, витаминами и никотинамидадениндинуклеотидом (НАД). Применение антимикробных препаратов может использоваться для повышения селективности среды.

Среда Таера-Мартина рекомендуется для первичного выделения N. gonorrhoeae и N. meningitidis из клинических образцов мочи, оральных, вагинальных и ректальных мазков благодаря ее способности подавлять рост сопутствующей микрофлоры и сапрофитных видов нейссерий.

На среде Таера-Мартина N. gonorrhoeae образуют матовые, иногда блестящие, колонии бело-серого цвета, мелко гранулированные, размером от 1 до 2 мм, округлые с ровными или рифлеными краями, и мукоидные после 48 часов инкубации. Произвести посев так, чтобы в относительно небольшом пространстве чашки находилось большое количество посевного материала. Дальнейшее распределение его штрихами по поверхности чашки позволит получить хорошо изолированные колонии. Инкубировать во влажной атмосфере с 5–10% CO2 в течение 40–48 часов при 35°C. Подозрительные колонии протестировать на оксидазу и провести окрашивание по Граму.

При изучении углеводов с использованием Среды СТА (кат. № 1502) с 1% раствором выбранного сахара N. gonorrhoeae ферментирует только глюкозу с появлением кислоты, но без выделения газа. N. meningitidis ферментирует как глюкозу, так и мальтозу с образованием кислоты, но без выделения газа. Углеводные тесты проводятся с инкубацией в течение 1–4 суток при 35°C в аэробных условиях без CO2.

Антимикробные агенты в селективных формулах, таких как среда Таера-Мартина, ингибируют некоторые штаммы N. gonorrhoeae, поэтому для их культивирования целесообразно делать посев штрихом на чашки с неселективным шоколадным агаром.

Микробиологический тест

Следующие результаты были получены при использовании тестовых культур на среде с гемоглобином и Добавкой обогатительной (кат. № 6011), после инкубации при температуре 35±2°C в атмосфере с 5–10% CO2 и наблюдались через 40–48 часов.

| Микроорганизмы | Рост |
| --- | --- |
| Haemophilus influenzae ATCC 19418 | Хороший |
| Neisseria meningitidis ATCC 13090 | Хороший |
| Neisseria gonorrhoeae ATCC 19424 | Хороший |
| Streptococcus pneumoniae ATCC 6303 | Хороший |
| Streptococcus pyogenes ATCC 19615 | Хороший |