| Кат. № 1522 Фасовка 500 г. Срок годности 4 года. Хранить при температуре 20°С | Среда ЕС ЕС Medium |
| --- | --- |

Среда для выделения и подсчета колиформ в воде
с ингибированием грамположительных микроорганизмов

Формула в граммах на литр

Триптоза	20,0	Лактоза	5,0

Хлорид натрия	5,0	K2HPO4	4,0

Соли желчных кислот № 3	1,9	KH2PO4	1,5

Конечная величина pH 6,9 ± 0,2 при 25°C

Приготовление

Развести 37,4 г среды в 1 литре дистиллированной воды. Тщательно перемешать и нагреть. Часто помешивая, довести до кипения. Кипятить в течение минуты до полного растворения. Разлить в пробирки с газособирающими колпачками для обнаружения газа и кипятить 5 минут. Стерилизовать 15 минут при 121°C. НЕ ПЕРЕГРЕВАТЬ! Готовая среда имеет светло-янтарную окраску и должна храниться при 2–8°C.

Использование

Среда EC была разработана Хайна и Перри (Hajna and Perry) для селективной идентификации колиформных бактерий, в частности E. сoli, из воды, продуктов питания и других материалов. Рекомендована стандартом ISO 7251 для подсчета E. сoli  методом MPN (наиболее вероятного количества).

Данная среда повышает эффективность методов обнаружения колиформ и применяется для анализа питьевой воды, систем очистки сточных вод и, как правило, для контроля качества воды, а также моллюсков и других пищевых продуктов.

Среда может использоваться при 35±2°C для обнаружения колиформных организмов или при 44,5°C для выделения E. coli.

Соли желчных кислот действуют как селективный агент, ингибирующий грамположительные бактерии, бациллы и энтерококки, но допускающий рост E. coli. Соли калия обладают высокой буферной способностью. Триптоза является источником питательных веществ для роста микроорганизмов. Лактоза – ферментируемый углевод, источник углерода и энергии. Хлорид натрия поддерживает осмотический баланс.

Инокулировать пробу в пробирки и инкубировать 24 часа при 37°C. Ферментация лактозы с образованием газа будет доказательством присутствия колиформ.

При повторной инокуляции и инкубации культур в пробирках в течение 24 часов при 44,5°C, дающей положительный рост, подтверждение присутствия E. сoli можно осуществить соответствующими биохимическими тестами (на индол, цитрат и т.д.).

Образование газа при 37°C – колиформы.

Образование газа при 37°C и 44,5°C – E. сoli.

Микробиологический тест

Следующие результаты были получены при использовании среды на тестовых культурах после инкубации при температуре 44,5±0,2°C и наблюдались через 24±2 часа.

| Микроорганизмы | Рост | Образование газа |
| --- | --- | --- |
| Bacillus subtilis ATCC 6633 | Ингибируется | – |
| Enterobacter aerogenes ATCC 13048 | Ингибируется | – |
| Escherichia coli ATCC 25922 | Хороший | + |
| Enterococcus faecalis ATCC 19433 | Ингибируется | – |